Требования  охраны труда  во время использования анкерных устройств, содержащих гибкие или жесткие анкерные линии.

Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое  применяются страховочные системы, в составе которых помимо привязи, соединительно-амортизирующей подсистемы, используются анкерные устройства, содержащие жесткие или гибкие анкерные линии.

Анкерные устройства, содержащие анкерные линии конкретных конструкций, должны отвечать требованиям эксплуатационной документации (паспорта) изготовителя, которая определяет специфику их применения, установки , эксплуатации.

Параметры анкерного устройства, содержащего анкерную линию, такие как: максимальное число работников, подсоединенных к анкерной линии, нагрузка на концевые, промежуточные ,угловые анкеры, нагрузка на пользователей, величина провисания , прогиба ,  запас высоты при рывке во время остановки падения должны подтверждаться специализированными расчетами которые должны указываться в паспорте анкерной линии.

Анкерные линии должны крепиться к конструктивным элементам здания, сооружения с помощью концевых, промежуточных, угловых анкеров.

Если необходимо использовать в конструкции вспомогательные металлоконструкции для установки на них анкерных устройств, их надежность должна подтверждаться расчетами в соответствии требованиям,  к анкерным устройствам.

В случае применения в конструкции анкерной линии каната, его натяжение во время крепления должно производиться с помощью устройства натяжения, а подтверждение правильного натяжения устанавливается индикатором , подтверждающим правильность натяжения.

Значения анкерного устройства, которое содержит анкерную линию, а именно нагрузка на концевые, промежуточные , угловые анкеры, нагрузка на работников, величина провисания , требуемый запас высоты при рывке во время остановки   должны подтверждаться специальными расчетами.

Величина  прогиба ,провисания  каната при рывке во время остановки падения работника обязана  учитываться при расчете запаса высоты.

Конструкция деталей анкерной линии должна  исключать возможность травмирования рук работников. Анкерные устройства не должны иметь острых граней или заусенцев, которые могут привести к травме работника или которые могут подрезать, перетереть или  повредить само анкерное устройство или любую часть средства индивидуальной защиты от падения с высоты, которое может контактировать с ним. Если анкерное устройство снабжено индикатором падения,  то этот индикатор должен однозначно указывать на то, что падение произошло после испытания на динамическую прочность и целостность анкерного устройства.